太阳能智能农林虫情测报仪

说

明

书

产品型号：NJB-V5

说明书编号：NJB-V5-01    出版日期：2020年6月

概述：

本使用说明书是太阳能智能虫情测报仪的组成部分，为了使用户更快更好的掌握使用方法，并能安全使用，请用户在安装前务必认真阅读本使用说明书，并按照本使用说明书的要求进行安全操作。如用户对说明有不理解之处，请与我公司联系。

在本使用说明书中，该安全警戒符号提示重要的安全信息。见到该符号时，应警戒可能产生的伤害，仔细阅读该符号下面的信息，并告知其他操作者。

机器的预期用途：

本款虫情测报仪，适用于农业、林业及其它行业有害昆虫监测；适用于需要采集昆虫标本的行业。本款虫情测报仪利用昆虫的趋光性和趋信息素的特点，采取光诱和性诱来吸引昆虫，采取电网形式击落昆虫，昆虫落入烘烤装置进行烘烤，烘烤后的昆虫标本在摄像机下进行拍照，拍照的图片经数据网络自动上传至服务器内。服务器内AI计算软件自动对昆虫进行种类的识别和数量的统计，并生成汇总表格，用户只需在登录虫情测报仪平台系统，即可查询到昆虫统计信息和原始拍照图片。

目   录

- 安全注意事项

- 操作说明

- 附件和备件

- 维修保养说明

- 存放

- 交货、验收、运输、组装和安装

- 技术规格

- 零件目录

第一章 安全注意事项

- 用户在安装及使用本产品前，请务必详细阅读本说明书。

- 认真执行本产品的使用及保养规定和要求。

- 设备运行中，请勿将身体任何部位触碰到击虫电网上，以免造成触电。

- 设备运行中。请勿将身体任何部位触碰到虫体烘烤装置上，以免烫伤。

第二章 操作说明

一、产品硬件功能说明：

- 诱虫光源：节能防水型12V9W 高效冷阴极螺旋口诱虫光源。

- 整机消耗功率：<150W。

- 整机待机功率：≤5W。

- 诱虫光源启动性能：2s内应启动。

- 诱捕率：对农林飞虫的诱灭率6h应≥97%。

- 光控性能：当光照度在低于 300Lx时自动开启，在高于300Lx时自动关闭。

- 温控功能：当外界温度低于10℃时，测报仪应能自动关机。

- 雨控功能：下雨时自动关闭；雨停后自动开启。

- 防雷击装置：测报仪应有防雷击措施，接地装置和接地标志之间电阻不大于0.1Ω。

- 收集虫体功能：采用低压电网绞虫装置电击收集虫体，并且360°正反旋转自洁清虫。

- 自动滤水功能:采用坡渠排水装置，使雨水与虫体自动分离，保证虫体完好无损。

- 虫体拍照功能：采用履带输虫装置，平稳不重叠的将虫体输送到监控相机下，自动拍照，虫体成像清晰明了，虫体不堆叠，拍照后的虫体自动跌落到收虫盒中。

- 拍摄性能：采用4G远程拍照工业级高清数码摄像机，多种图像分辨率可选。500万(2560x1920)，300万(2048x1536)，200万(1600x1200)，100万(1280x960)，30万(640x480)，QVGA(320x240)可选。

二、产品软件平台控制功能说明：

- 平台配备训练好的卷积神经网络，能有效识别害虫数达300种。

- 通过卷积神经网络技术，对上传的图像智能监测。有虫无虫图像自动区分，有虫图像自动识别种类并计数。

- 自动从上传的图像中识别出设备设置的靶标害虫及期间累计数量；检测到的靶标害虫可追溯至发现的测报灯及原始图像。

- 通过拍照识别或智能监测出的害虫结果可直接跳转至害虫知识库，知识库有专家精心整理的近800种害虫防治措施。

- 系统按国家、省、市、县四级规划账户权限及设备监测数据存储，设备采集数据及监测数据自动归集至对应组织机构。实现上级可看本级及下级的所有设备监测数据需求。

- 数据按照月份、年份分别进行统计，图表化展现物联网数据；

- 通过 GIS 的方式展示设备的基本信息、分布情况和运行状态；

- 平台采用云接入方式，用户无需采购服务器及配置带宽，平台存储原始图片保持1年，识别计数等保存10年以上。

- 用户PC与手机无需安装软件，移动端与PC端自动适配，界面友好易用。

三、软件平台用户操作说明

- 本文档主要使用人员是用户方管理人员、用户方工作人员等。

- 用户在系统内是按部门进行划分管理的，部门又按组织机构层级管理。

- 用户权限按两个层面进行设计：

- 上级部门可查看下级部门的设备及数据。

- 用户类型分为【本级部门】、【本级及下级部门】、【本机构所有部门】三种类型进行数据权限控制。

- 平台移动端与PC端均可使用，且对移动端进行优化适配。

- 四、平台登陆

- 登陆地址：http://ai.njb360.com/UCenter/login

- 登陆用户名密码：平台统一分配；

- 登陆页面如下：

- 登陆成功后页面：

—————————————————————————————

五、智能分析

- 按设备设置的靶标害虫，通过神经网络检测对靶标害虫识别后的数据按统计区间统计。

- 界面如下：

六、监测图像

- 监测图像是查看单台设备的区间日监测情况

七、我的设备

- 我的设备是以地图方式展示我有权限查看的所有设备

- 八、移动端说明

- 登陆，地址同pc端地址

- 九、补充说明

- 移动端专门进行了移动端优化适配，使用也比较简单。

第三章

附件和备件

产品在出厂时配备了2只专用诱虫灯，请勿使用其他光源进行使用，可能会烧坏光源或达不到诱虫效果。

第四章 维修保养说明

一、故障与排除

| 常见故障 | 排除及维修方法 |
| --- | --- |
| 设备夜晚不能自动开机 | - 检查设备安装地点是否有路灯或其他强光照明，可能会干扰设备光控功能工作。如有上述情况请移除干扰光源； - 温控控制，气温低于10度以下时，设备不会开机； - 雨控控制，下雨时，设备不会开机； - 蓄电池缺电，蓄电池低于11.1V时，会启动保护功能。如有以上情况请保持太阳能充电状态； - 检查开关是否开启； |
| 诱虫光源不亮，有高压 | 更换诱虫光源； |
| 灯管亮，无高压或捕杀虫少 | - 电网上粘虫太多，清理电网上的虫体； - 高压电路板故障，更换高压电路板； |
| 电网不能自动清虫 | - 高压电网笼不旋转，更换旋转电机； - 清虫刷失效，调整清理刷的角度； |
| 蓄电池电量不足 | - 太阳能板被树木或其它物体遮挡，导致充电不足。如有以上情况请移除遮挡太阳能板的物体； |
| 软件平台无法更新图片信息 | - 检查摄像头电源线路和天线是否接通； - 检查设备安装地通讯是否畅通； - 检查设备传输物联网卡是否停机； - 检查设备是否正常开机运行； |

二、保养说明

| 部件名称 | 保养内容 |
| --- | --- |
| 太阳能电池板 | 每年清理2次太阳能板上的灰尘和污垢 |
| 接虫箱 | 每月清理1次接虫盒内的虫骸 |
| 摄像头 | 每月检查1次摄像头前是否有蜘蛛网或其它遮挡物 |

第五章 存放

设备应存放在通风、干燥的仓库内，周围无腐蚀性气体，避免水淹、离地面15cm以上。

第六章  交货、验收、运输、组装和安装

- 验收

- 检查主机箱外包装、配件包装是否完好，根据设备清单检查设备数量与规格是否匹配，

- 运输

- 设备运输时应按照包装印刷的放置标示进行放置和固定。

- 组装和安装

- 设备安装请扫描机身二维码，获取安装图文信息或安装视频教程。

第七章  技术规格

产品名称：太阳能智能农林虫情测报仪

产品型号：BJN-V5型

主机尺寸：800mm×800mm×2200mm

诱虫光源功率：12V20W

诱虫光源波段：365nm

太阳能电池板功率：360W

蓄电池规格：12V/180AH

额定电压：DC12V

消耗功率：＜120W

待机功率：≤5W

产品执行标准号：GB-T 24689.1-2009

生产厂家：江西农家宝网络科技股份有限公司

生产地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区

第八章 产品零件目录

| 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测报仪主机 | NJB-V5 | 1台 |  |
| 蓄电池 | 12V/90AH | 2只 |  |
| 太阳能电池板 | 单晶/120W | 2块 |  |
| 风速传感器 | / | 1台 |  |
| 温湿度传感器 | / | 1台 |  |